ICS 65.020.20

B 05

DB50

重庆市地方标准

DB 50/ T XXX—202X

大钵体毯状苗机械化轻简育插秧技术规程

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局   发布

前  言

本标准为推荐性标准。

本标准主要依据重庆市近年来水稻生产中机械化耕整地的实践经验，结合市内外的学术研究成果，同时参考了现有相关的技术标准而制定的。

本标准由重庆市农业委员会提出。

本标准由重庆市农业机械标准化技术委员会（CQ/TC 08）归口。

本标准起草单位：重庆市农业机械化技术推广总站。

本标准主要起草人：

水稻大钵体毯状苗机械化轻简育插秧技术规程

- 范围

本标准规定了重庆市水稻大钵体毯状苗机械化轻简育秧和插秧技术方法和要点。

本标准适用于重庆市杂交水稻大钵体毯状苗育插秧作业环节。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4401.1—2008  粮食作物种子  谷禾类

DB50/T 684-2016  水稻机械化育插秧技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 大钵体毯状苗

通过专用秧盘培育出上层呈毯状、下层呈钵体的水稻秧苗。

- 秧盘准备

  - 秧盘规格

- 秧盘为塑穴软盘，长580±5.0 mm，宽280±5.0 mm，高24±1.0 mm，其中钵体深度16±1.0 mm，钵体上沿长19±1.0 mm，宽20±1.0 mm，全盘钵体穴数14×30=420穴。

  - 秧盘用量

- 每亩本田计划秧盘用量26盘~28盘。

- 育秧准备

  - 秧田选择

- 选择背风向阳、土壤肥沃、排灌运秧方便、秧苗生长无障碍的轻壤土田块作秧田。

- 播种育秧

  - 确定播期

- 根据当地农时确定播种时间，一般按插秧日期倒推30天左右。宜选择晴天播种，日平均气温应稳定通过12℃。

  - 秧田准备

- 在播种前30天左右，视秧田土壤肥力状况施腐熟有机肥1500kg/亩～2000kg/亩，或磷肥、45%复合肥各25kg/亩～50kg/亩培肥秧田。播种前5天~7天进行耕整。对秧田稀泥pH值＞6的，加入适量硫磺粉等调酸剂进行调酸处理，控制秧田土壤pH值在5～6。

  - 制作苗床

- 按厢面净宽1.4m～1.5m，厢沟宽0.5m~1m开厢，厢面应平、直、光、实，无杂物、杂草，高低一致。苗床四周开围沟，确保排水畅通。提前1天～2天制作苗床以晾干厢面。在厢沟中按20g/盘施入壮秧剂，搅拌均匀，厢沟稀泥烂熟、无杂质杂草，沉实待用。

  - 铺盘装泥

- 播种当天，在苗床上铺上一层无纺布或遮阳网以利起秧，然后整齐铺放秧盘，秧盘对齐靠紧，盘底紧贴苗床，保持平直，飞边重叠。取厢沟中拌合了壮秧剂的稀泥装满秧盘并刮平。秧盘靠沟边一侧边缘用泥土垒实。

  - 均匀播种

- 每盘播干种30g~40g，播种均匀，空穴率应小于2%。

  - 搭拱覆膜

- 播种后在盘面均匀喷施消毒杀菌剂，在秧厢上搭建均匀一致的拱架，拱架离秧盘边缘应不小于5cm，拱架间距、拱高适中，盖好薄膜后四周用泥土压严压实。

- 秧田管理

  - 温湿控制

- 播种至出苗期以保温保湿为主，棚内温度宜保持在28℃～35℃；出苗后至1叶1心期以调温控湿为主，促根下扎，棚内温度宜保持在25℃～30℃；1叶1心至2叶1心期逐步通风降湿，棚内温度宜保持在20℃左右。当棚内温度超过35℃时应揭拱膜两端通风降温。播种后至1叶1心前灌半沟水，保持厢面湿润，水不上厢面；1叶1心至3叶1心,水育水管，保持厢面水深1cm；3叶1心后放干厢沟积水，水育旱管，促进盘根。若遇干旱，灌足秧田水保持厢面湿润。若遇倒春寒，灌“拦腰水”护苗，气温正常后排出秧田和厢沟积水。若机插前2天～3天遇雨，应盖膜遮雨。

  - 揭膜炼苗

- 1叶1心后，逐步揭膜通风炼苗，2叶1心后加强炼苗。晴天白天揭膜，晚上盖膜保温，雨天不揭膜。揭膜炼苗应遵循先揭两头、次揭一边、最后全部打开棚膜的顺序。当秧盘土壤干燥发白或秧苗开始卷叶萎蔫时，应于早晚及时补水。全部揭膜当天，补足一次水分。

  - 肥料管理

- 全揭膜次日，按每个秧盘用2g～2.5g尿素撒施，然后用清水洗苗；或者兑适量沼液或腐熟清粪水泼施断奶肥。移栽前5天～7天，按每个秧盘用3g～4g尿素撒施，然后用清水洗苗；或者兑沼液或腐熟清粪水泼施送嫁肥。

  - 病害防控

- 秧苗1叶1心至2叶1心期，喷施立枯净或恶霉灵或敌磺钠（敌克松）等农药防治立枯病、青枯病。栽插前1天～2天，20%三环唑药剂兑水喷施预防稻瘟病。

- 机械插秧

  - 本田准备

- 提前3天～7天施足基肥（复合肥25 kg/亩～40 kg/亩）并进行耕整，使泥浆沉实，田面平整高差控制在3cm以内，水深1cm～3cm。也可在插秧时采用同步侧深施肥装置施基肥，并酌情减少施肥量。

  - 插秧机选配

- 选用具备横向取苗次数为14次的插秧机。

- 插秧作业

机械插秧作业及质量要求参照DB50/T 684-2016  水稻机械化育插秧技术规程中10.5、10.6执行。

_________________________________