ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB50

重庆市地方标准

DB 50/ XXXXX—XXXX

土地整治土壤机械化培肥技术规范

Technical Code for Mechanized Fertilization of Soil in Land Treatment

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语定义	1

4　培肥原则	2

5　培肥技术	2

6　培肥要求	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市农业农村委员会提出。

本文件由重庆市农业机械标准化技术委员会（CQ/TC 08）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

土地整治土壤机械化培肥技术规范

- 范围

  - 本标准规定了重庆市土地整治土壤机械化培肥的原则、技术和要求。

  - 本标准适用于重庆市土地整治的土壤培肥活动。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB50∕795-2017 丘陵山区宜机化地块整理整治技术规范

GB/T 25246-2010 畜禽粪便还田技术规范

NY525-2012 有机肥料

- 术语定义

- 土地整治 Land improvement

为满足农田耕作、灌溉与排水、水土保持等需要而采取的田块修筑和耕地地力保持措施。

土壤机械化培肥 Mechanized soil fertilization

针对土地整治后土壤肥力下降、不均等问题，利用机械化作业手段，提高土壤有机质和养分含量，提升土壤肥力。

有机肥 organic fertilizer

以畜禽粪便、动植物残体和以动植物产品为原料加工的下脚料为原料，并经发酵腐熟后制成的有机肥料。

绿肥 Green manure

人为种植、用于养地沃土的短期或速生植物，主要是豆科植物。这类植物一般在生长旺盛时期采用灭茬机直接翻压或刈割堆腐后施入土壤以培肥地力。

秸秆还田 Straw retention

将秸秆在作物收获后通过灭茬机或旋耕机粉碎还入农田，以达到培肥土壤、提高地力目的。

- 培肥原则

  - 以有机培肥为主，增施有机肥、秸秆和绿肥等有机物料。

  - 以有机肥与无机肥相结合培肥为辅，协同提升土壤有机质，稳定土壤磷钾供应能力，满足作物对微量元素的需求。

- 培肥技术

  - 增施有机肥料

    - 肥料选择

宜选择经过堆腐或沤制腐熟的畜禽粪便作为自制有机肥，也可选用符合NY525-2012标准的商品有机肥料。

    - 肥料用量

自制有机肥一般用量为45～90 t/hm2，土地整治中采取表土剥离土措施宜少施，整治中采取生熟土混合作业，土层扰动大宜多施；商品有机肥料应按具体产品推荐量施用。

    - 施用方法

液体有机肥宜采用管网直接抽排均匀施用，固体或半固体有机肥宜采用有机肥施肥机施用。

  - 种植绿肥

    - 品种选择

依据季节、积温及种植制度选择适宜绿肥品种。绿肥品种以豆科作物为主，宜选用的绿肥作物有黑麦草、绿豆、三叶草、紫云英、苕子、油菜等。

    - 种植方式

利用农田空闲期填闲种植绿肥；经果园宜选择栽植行间种植绿肥。

    - 播种量

播量取决于绿肥作物品种，单作绿肥生长盛期应能覆盖农田地面；间套绿肥应能覆盖绿肥种植行或种植带地面。

    - 播种方法

- 绿肥播种以条播或撒播为主，播种前宜采用旋耕机进行耕整地作业，耕后地表应平整、疏松、细碎。播深应根据品种要求和种子大小而定，大粒种子可适当深播，以5～7cm为宜，小粒种子可适当浅播，以2～5cm为宜。

    - 田间管理

肥力较差的土壤在播种时宜施用氮肥（N）30～45 kg/hm2。豆科绿肥不宜施用氮肥。缺磷田块，施用磷肥（P2O5）30～45kg/hm2。田间宜及时除草、防治病虫。，

    - 刈割翻压

根据当地降雨量和气温状况，在主栽作物播种前10～25 d宜用旋耕机作业将绿肥直接翻压入土。植株高大的绿肥、难以直接翻压的，宜用灭茬还田机械粉碎覆盖地表，然后采用旋耕机作业翻压入土。

  - 秸秆还田

    - 还田时间

秸秆还田时间在下茬作物播栽前7d以上，宜早不宜迟。

    - 还田方法

宜用可粉碎秸秆的收割机，在主栽作物收获时，将粉碎的秸秆均匀撒于地表，直接翻压还田；或在主栽作物收获后，采用秸秆粉碎还田机将秸秆直接粉碎还田。粉碎的秸秆长度不大于5cm。秸秆还田条件下种植作物，氮肥用量应增加3%～5%。

- 培肥要求

  - 根据整治后地块肥力情况及当地生产实际，坚持耕地用养结合，长期培肥土壤。

  - 培肥期限至少应在3年以上。

  - 培肥后，土壤有机质含量宜≥20g/kg，土壤PH值宜为5.5～7.5。

- ________________________