ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB50

重庆市地方标准

DB 50/ XXXXX—XXXX

丘陵山区水田宜机化改造技术

Mechanization transformation technology suitable for paddy field in hilly and mountainous areas

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语定义	1

4　改造工艺流程	1

5　田间道路与下田坡道修建	3

6　排灌工程	3

7　土壤培肥	4

8　防护修复	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市农业农村委员会提出。

本文件由重庆市农业机械标准化技术委员会（CQ/TC 08）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

丘陵山区水田宜机化改造技术规范

- 范围

- 本标准规定了丘陵山区宜机化水田的定义、改造工艺流程、田间道路及下田坡道修建、排灌工程、土壤培肥、检查维护等技术规范。

- 本标准适用于重庆市丘陵山区水田宜机化改造。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 50/T 795-2017  丘陵山区宜机化地块整理整治技术规范

- 术语定义

- 水平条田 Horizontal strip field

- 在坡度6°以下地形相对平坦的地区，建设相同标高的条带状水田。

- 水平梯田 Horizontal terrace

- 在坡度6°及以上地形相对陡峭的地区，依据地形建设的相同标高的阶梯式水田。

- 耕作层 Tilth layer

- 经耕种熟化的表土层。该层土壤作物根系最为密集，养分含量较为丰富，呈粒状、团粒状或碎块状结构。水田耕作层的厚度一般为15～20cm。

- 犁底层 Plough bottom

- 犁底层又称“亚表土层”，是位于耕作层以下较为紧实的土层，由长期耕作经常受到犁的挤压和降水时黏粒随水沉积所致。犁底层位于耕作层以下，厚度5～7cm，最厚可达20cm。

- 改造工艺流程

  - 开沟排水

- 水田宜机化改造宜在水稻收获后的秋末至春初少雨季节进行。水源充足区域改造前需及时开沟排水，便于后期的田埂修筑及土方的挖填转运。水源不充足区域宜采取分段开沟排水、分段改造的方式进行施工。

  - 田块清杂

    - 田块平整前，清理改造范围内的秸秆、杂草、砾石等。秸秆与杂草就地粉碎还田，砾石宜选择地势低洼处深埋，埋置深度50cm以上，并混合土壤分层碾压夯实。

    - 撂荒田块内生长的杂树清理后宜外运离场处理。

  - 规划布局

- 结合改造区域原貌地形图或正摄影像图进行实地踏勘形成宜机化改造方案，田块布局应与排灌系统、田间道路系统的布局相协调。

    - 坡度6°以下区域，以排灌沟渠或田间道路为骨架，按100m×（30m～40m）布局长方形条田。单个田块面积5亩左右为宜，相邻水田地块的相对高差宜控制在0.5m 以下。

    - 坡度6～10°区域，从高往低按长方形梯田布局。在田块短边一侧辅以田间道路和排灌沟渠建设，田块长度不宜低于50m、宽度不宜低于20m，相邻水田地块的相对高差宜控制在1m以下。

    - 坡度10～15°区域，从高往低按长方形或等宽弧形梯田布局，长度不低于50m、宽度不低10m，在田块短边一侧布局田间道路，相邻水田地块的相对高差宜控制在1.5m 以下。

    - 坡度15～25°区域，改造时尽量保留原田坎，对局部异形、狭窄田块在适宜的情况下进行归并，实现田块平直或顺弯布局。本区域重点布局田间道路，以实现田块与道路之间，或田块与田块之间互联互通。

  - 现场放线

- 根据田块布局情况，确定每个平整田块边界，根据规划布局设计逐个对田块实地打桩放线，确定田块的边界线。

  - 田埂修筑

    - 田埂修筑按设计高程打点定位，确保修筑后田埂的高度一致。田埂应用原土修筑，土中不应夹杂有砾石、树根、杂草等杂物。

    - 新修筑的田埂按30cm厚度及合适的水分含量分层夯实，密实度应不低于94%，田埂高于田面 30～40cm，顶宽40～60cm，边坡坡度1∶0.3～1∶1。

  - 田块平整

    - 田块平整包括基底平整和表土回填平整两部分。

    - 基底平整应根据田块并整布局采用挖掘机将设计高程控制基准面（不挖不填区域）以外的表层熟土剥离就近集堆，开挖高处犁底层及以下土层土方，高挖低填、边填边夯、分层反复碾压，防止后期沉降、渗漏和陷车，在碾压的同时进行平整度、高程校核，确保田块基底平整。

    - 基底平整完成后将剥离集堆的表层熟土均匀回填、摊铺、平整。

    - 田块平整后，有效土层厚度不小于50cm，耕作层厚度不小于20cm。

  - 细平防渗

    - 田块平整成型后及时向田间灌水，灌水水面高于田面3～5cm，使用挖掘机再次对田面进行平整、打浆作业；也可使用履带式旋耕机通田进行1～2次田面细平、打浆防渗作业。

    - 灌水细平后田面平整度要求在±3cm以内。

- 田间道路与下田坡道修建

  - 田间道路修建

- 田间道路与下田坡道应依据《农业机械田间行走道路技术规范》（NY/T2194-2012）的有关规定，统筹兼顾田块并整、沟渠配套功能，按轻简、实用的原则进行布局、修建。

    - 6°以下平坝条田区域，宜按“十” 字或“井”字形布设田间道路；6～15°的缓坡冲田或缓坡梯田区域，宜沿连片田块短边一侧纵向布设田间道路；15～25°的陡峭梯田区域，因地制宜采取斜线形或“S”形布设田间道路。

    - 田间道路宽度2.5m～3.5m，每隔500m左右应设置一处错车道，错车道宽度不小于6m、长度不小于10m，末端掉头点根据需要设置转弯处适当加宽。

    - 田间道路路面以土质为主，兼具运输功能的路面可采取泥结石或混凝土硬化。

  - 下田坡道修建

    - 田间道路与田块之间高差超过50cm时应修建下田坡道。

    - 下田坡道设置在靠田间道路一侧的田角处，紧贴田埂顺向布设，与田间道路垂直连接，宽度不低于3m，坡道坡度宜不大于18%。

    - 田间道路高于田面2m以上时在相邻田块间的田埂两边布置互通坡道。

    - 下田坡道采用干土堆砌并逐层夯实，若坡道路面需硬化，应将坡道下方端头连接至犁底层，便于作业机械上下衔接，防止打滑；硬化表面应做防滑处理，可将坡道表面做成锯齿状。

    - 通过明渠修建下田坡道时，沟盖板应用钢筋混凝土现场整体浇注，强度保证7吨重量的机具能安全通行。

- 田间道路及下田坡道修建后改造区域机械通达率100%。

- 排灌工程

  - 排水沟以明沟为主，按《GB50288-2018》规定执行。在农机跨越处设置预制混凝土涵管或沟盖板。

  - 田块放水口及放水坡面宜采用PE黑膜覆盖或砂浆抹面减少冲刷。

  - 田间灌溉宜用智能化管道输水技术。

- 土壤培肥

- 田块整治成型后，通过秸秆还田、绿肥种植、粪肥施用等绿色生态培肥方式， 采用旋耕机械作业，及时培肥熟化土壤，提高土壤有机质含量和肥力。

- 防护修复

- 雨季期间，加强对改造区域内的田埂、道路、排水沟渠、沉砂凼、蓄水池等设施的检查， 及时解决发现的冲蚀、沉陷、坍塌、堵塞等问题。

- ________________________