ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB50

重庆市地方标准

DB 50/ XXXXX—XXXX

丘陵山区缓坡旱地宜机化改造技术规范

Technical code for mechanized transformation of gentle slope dry land in hilly and mountainous areas

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语及定义	1

4　改造工艺流程	1

5　田间道路及下田坡道修建	2

6　土壤培肥	2

7　检查维护	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市农业农村委员会提出。

本文件由重庆市农业机械标准化技术委员会（CQ/TC 08）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

丘陵山区缓坡旱地宜机化改造技术规范

- 范围

本标准规定了丘陵山区缓坡旱地宜机化改造的定义、改造工艺流程、排水沟修筑、田间道路、土壤培肥、检查维护等技术规范。

本标准适用于重庆市丘陵山区缓坡旱地宜机化改造。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 50/T 795-2017  丘陵山区宜机化地块整理整治技术规范

- 术语及定义

- 缓坡旱地 Gently sloping dry land

- 在地形坡度小于10°相对较缓、土层较厚、集中连片的区域，根据种植作物农机农艺要求，垂直于等高线修建的几何形状为长方形或近似长方形的条带状旱地。

- 改造工艺流程

  - 地块清杂

    - 清理改造范围内的杂树、杂草、石块等杂物。清理出的杂树进行外运离场处理，杂草、石块宜选择低洼处就近挖坑深埋，填埋深度50cm以上，逐层填平压实。

    - 面积较大以杂草为主的地块，宜先行修建简易农机作业通道， 再用接秸秆还田机进行杂草灭茬清除，提高除杂效率。

  - 布局放线

    - 结合改造区域原貌地形图或正摄影像图实地踏勘进行综合分析，根据不同区域间落差分区域科学合理布局缓坡。高差较小的相邻地块以面积较大地块为基准，将区域内落差较小、土层深厚的相邻小地块并入大地块，形成一个独立缓坡改造区。

    - 缓坡地块布局应与灌溉系统、排水系统、田间道路系统的布局相协调，以田间道路、排、灌沟渠作为骨架，按条带状布局地块。

  - 土方挖填

    - 组合选配挖掘机、推土机等工程机械进行高效作业，挖掘机先行开挖工作面，将作业区内的砾石清理掩埋于低洼处，推土机辅助转运土方与平整作业。

    - 地块合并挖填前将表层熟土剥离就近集堆，用底层生土挖高填低，遇局部坚硬岩石层，采用炮机松 碎后移除或深埋，埋置深度不低于50cm。泥岩石层可利用挖掘机挖松实行裸露风化以增厚土层。

  - 平整松土

    - 地块并整完成后，用挖掘机将集堆的表层熟土均匀回填、摊铺、平整，表土回填平铺厚度不低于25cm。

    - 表土按要求回填后，宜用挖掘机或铧式犁将平整后的地块进行深松深翻作业，再用旋耕机将耕作层土壤作细碎化处理。

    - 改造后单块缓坡旱地纵向坡度5%～10%为宜，横向坡度3%～5%为宜。

  - 排水沟修筑

    - 根据缓坡面雨水汇集与流向，改造过程中同步布局厢沟、围沟（背沟）、主排水沟( 泄洪沟 )，形成完整的缓坡面排水体系。排水沟以土沟为主，根据实际需求在区域地块上方布置截水沟。

    - 厢沟与背沟相通，背沟与主排水沟相通，主排水沟口修建沉砂池（凼）。厢沟、围沟（背沟）、主排水沟( 泄洪沟 )等土坯沟宜建成“V”形或梯形，以防止垮塌。

    - 厢沟深度60cm 以上，宽度60cm；围沟（背沟）深度 70cm 以上、宽度60～100cm；主排水沟 ( 泄洪沟 )深度大于80cm、宽度80～150cm。沟渠由高到低形成5%～10%区间的坡降，以利排水顺畅。

- 田间道路及下田坡道修建

  - 田间道路宜呈直线或斜线形，也可根据实际坡度系数呈S形布置。

  - 田间道路路面宽度3～4m，转弯处宽度5～6m，并按需设置会车道，道路坡度宜小于18%，进出地块的下田坡道最大坡度不超过30%。

  - 田间道路跨越宽度（深度）超过50cm的沟沟渠时，应埋置过沟管涵。

  - 田间道路与缓坡地块之间高差超过50cm时应修建下田坡道。

- 土壤培肥

- 改造完成后，通过秸秆还田、绿肥种植、有机肥施用等绿色生态培肥方式， 采用深松、旋耕等农业机械，及时培肥熟化土壤，提高土壤有机质含量和肥力。

- 检查维护

- 填方较大的区域和杂物填埋处会因自然沉降而影响土面平整度，沟内杂草生长和后期机械化耕作致使局部沟壁垮塌均会形成排水不畅问题，应适时对地块、沟渠进行检查并修复整理。

_______________________________