DG

农业机械专项鉴定大纲

DG50/Z XXXXX—XXXX

乘坐式微耕机

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆市农业农村委员会   发布

目    次

前   言	II

1 范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  需补充提供的文件资料	1

4.2  样机确定	1

4.3  涵盖机型	2

4.4  型号编制规则	2

4.5  参数准确度及仪器设备	2

5  鉴定内容和方法	2

5.1  一致性检查	2

5.2  创新性评价	3

5.3  安全性检查	3

5.4  适用地区性能试验	5

5.5  综合判定规则	6

附　录　A （规范性附录） 产品规格表	8

附　录　B （规范性附录） 创新性材料核查表	9

前   言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由重庆市农业农村委员会提出。

本大纲由重庆市农业机械鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：重庆市农业机械鉴定站。

本大纲主要起草人：

乘坐式微耕机

- 范围

本大纲规定了乘坐式微耕机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于乘坐式微耕机的专项鉴定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1-2009 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

乘坐式微耕机

配套发动机标定功率不大于7.5kW，最高行走速度不大于10km/h，具有独立的行走驱动轮，旋耕工作部件安装在驱动轮前方的乘坐式旋耕机械。

4  基本要求

4.1  需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

d）创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、 科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

e）符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

f）符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2  样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机由鉴定机构在制造商明示的合格品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验鉴定过程中，由于非样机质量原因造成试验鉴定无法继续进行时，可以启用备用样机重新鉴定。当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商提供样机1台。

4.3  涵盖机型

对结构型式、配套发动机燃油种类、发动机输出传动方式、刀辊传动方式和驱动轮传动方式一致的乘坐式微耕机按功率进行涵盖。申请鉴定时，以配套发动机标定功率最大的为主机型，其他机型为涵盖机型。涵盖机型只做产品一致性检查。

4.4  型号编制规则

型号按 JB/T 8574 编制，乘坐式微耕机型号由下列代号、主参数等组成。

4.5  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m~5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 g~5 000 g | 1 g |
|  |  | 0 kg～2 000 kg | 3级 |
| 3 | 振动加速度 | 1 m/s2~50 m/s2 | 2.5% |
| 4 | 噪声 | 40 dB(A) ~130 dB(A) | 2 级 |
| 5 | 时间 | 0 h~24 h | 1 s/d |
| 6 | 风速 | 0 m/s～10 m/s | 3% |

5  鉴定内容和方法

5.1  一致性检查

5．1.1  检查内容和方法

一致性检查的项目限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

5.1.2  判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表 2 要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

表2  一致性检查项目限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套发动机标定功率 | 一致 | 核对样机、配套动力生产企业标准及说明书、 发动机环保信息 |
| 4 | 配套发动机标定转速 | 一致 | 核对样机、配套动力生产企业标准及说明书、 发动机环保信息 |
| 5 | 整机a外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量包容样机最小长方体的长、宽、高 |
| 6 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量样机旋耕刀轴上左右两侧旋耕刀最外端间的距离 |
| 7 | 发动机输出传动方式 | 一致 | 核对发动机至传动箱处 |
| 8 | 刀辊传动方式 | 一致 | 核对传动箱至刀辊处 |
| 9 | 驱动轮传动方式 | 一致 | 核对传动箱至驱动轮处 |
| 10 | 旋耕刀型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 刀辊最大回转半径 | 允许偏差为3% | 测量刀尖到刀轴管中心距离 |
| 12 | 总安装刀数 | 一致 | 核对 |
| 13 | 驱动轮直径 | 允许偏差为3% | 测量通过轮中心到最外边上两点的距离 |
| 14 | 行走轮直径 | 允许偏差为3% | 测量通过轮中心到最外边上两点的距离 |
| 15 | 刀辊设计最大转速 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 16 | 驱动轮轴设计最大转速 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 备注 | a整机外形尺寸指样机在硬化检测场地上，刀辊部件着地时测量；刀辊设计最大转速、驱动轮轴设计最大转速的测量值只允许减小、不允许增大。 |  |  |

5.2  创新性评价

5.2.1  评价内容

采用新技术原理、新设计构思研制生产，或在结构、材质、工艺等某一方面有所突破或较原产品有明显改进，显著提高产品性能或扩大使用功能，并对提高经济效益具有一定作用。

5.2.2  评价方法

依据制造商按 4.1 d)中提供的材料进行评审，核查项目与要求见附录 B。

5.2.3  判定规则

创新性证明材料核查全部项目结果均满足附录 B 要求时，创新性评价结论为符合大纲要求；否则， 创新性评价结论为不符合大纲要求。

5.3  安全性检查

5.3.1  安全防护

5.3.1.1  外露传动齿轮、链条、链轮、摩擦传动装置等动力传动部件，应有安全防护装置，防护装置应固定牢靠，无尖角和锐棱。

5.3.1.2  发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。

5.3.1.3  外置式排气管外侧应设有防止热灼伤的防护装置。

5.3.1.4  耕作部件防护要求：防护装置覆盖整个耕作部件；左右两侧应设置端部防护，防护应覆盖工作部件轨迹的垂直中心线及以上区域且水平方向不与运动工作部件接触（工作状态下机具两侧防护罩能覆盖地面以上工作部件的除外）；顶部防护应覆盖工作部件轨迹最外端区域且不与运动工作部件接触。

5.3.1.6  顶部防护强度要求：顶部防护装置应能承受1200N的垂直载荷试验。试验期间，防护装置不应与运动部件接触。试验结束时，防护装置及连接附件不应出现断裂、裂纹或明显的且使防护装置不能满足其防护功能的永久变形。

按照《GB 10395.1-2009 附录 C（规范性附录）强度试验 C.1 防护装置》或等效的试验方法进行测试。

5.3.1.5  电气装置和电路应连接可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，导线穿越孔洞处应设绝缘套管；电线应设置在不触及发热部件，不接近运动部件或锋利边缘的位置；蓄电池应固定牢固，其极柱和未绝缘电气件应进行防护，防止水、油或工具等触及造成短路。

5.3.2  安全信息

5.3.2.1  应在显著位置粘贴“机器运转时，请勿靠近”、“机器运转时，禁止攀爬”等安全标志。在刀辊、驾驶台、加油口、排气管消声器出口和防护罩等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全标志。安全标志应符合 GB 10396 的规定。

5.3.2.2  产品使用说明书中应有安全操作说明，明确机器只能旋耕作业时能乘坐、转移时不能乘坐，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

5.3.2.3  使用说明书应有提醒操作者使用、保养和维护的安全注意事项，其编写应符合 GB/T 9480 的规定。

5.3.3  安全装备

5.3.3.1  乘坐式微耕机应设置保证发动机只有在工作部件分离时才能起动的装置。

5.3.3.2  乘坐式微耕机应安装足够强度的翻倾防护装置。

5.3.3.3  应有防止意外起动发动机的装置。

5.3.3.4  在发动机不停止的状态下，所有工作部件的运动、动作均应在握持（脚踏）运行控制装置松开时立即停止。

5.3.3.5  应在倒挡与相邻前进挡之间设置空挡。倒挡应由操作者持续动作才能实现乘坐式微耕机连续倒退行驶。

5.3.3.6  应设有脚踏板，踏板表面应防滑、边上应有凸缘。

5.3.3.7  乘坐式微耕机应设置驻车制动和驻车制动锁定装置，锁定装置应可靠，没有外力不能松脱。

5.3.3.8  乘坐式微耕机应设置转移用步行手握操作机构，转移过程中所有工作部件的运动、动作均应在握持运行控制装置松开时立即停止。

5.3.4  安全性能

5.3.4.1  最高行驶速度

在平整的硬路面上进行，试验区由稳定区、测定区和停车区组成。测定区长度为20 m，测区前应有不小于5m的稳定区，测区后应有不小于5m的停车区。快挡、最大油门，测定乘坐式微耕机以最高行驶速度通过测区的时间，计算行驶速度。测定3次，取最大值为试验结果。

5.3.4.2  驾驶员耳位噪声

在测试场地中心周围半径25m范围内,不得有如建筑物、围墙、岩石和机器设备等大的噪声反射物。测量时，天气良好，风速不大于5m/s，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10dB（A）。

在乘坐式微耕机正常作业（达到设计耕深、耕宽）时，待其稳定后，测定操作者耳位噪声。测定时，用声级计的“A”计权网络和慢挡进行测量。将声级计传声器安放在操作者头盔架噪声较大的一侧，并使传声器朝前，与眼眉等高，距头盔架中间平面250mm±20mm的耳旁处，测试三次，取最大值为试验结果。

5.3.5  判定规则

安全防护、安全信息、安全装备和安全性能均满足表3要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

表3 安全性评价判定表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲中5.3.1的要求 |
| 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲中5.3.2的要求 |
| 3 | 安全装备 |  | / | 符合本大纲中5.3.3的要求 |
| 4 | 安全性能 | 最高行驶速度 | km/h | ≤10 |
|  |  | 驾驶员耳位噪声 | dB（A） | ≤95 |

安全性检查可采信生产者提供的具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

5.4  适用地区性能试验

试验内容包括耕深、耕深稳定性、碎土率、植被覆盖率等作业性能。

5.4.1  试验条件

试验地应有适量地表植被，土壤绝对含水率为 15%～30%，测区长度应不小于 20 m，两端各留有不小于 5m 的稳定区，测区宽度不小于 3 个作业幅宽。

试验地状况及环境条件进行调查，记录前茬作物、种植方式和土壤质地，分别选取 3 个点按      GB/T 5262 测定耕前植被覆盖量（取出 1 m2内的植被）、土壤绝对含水率和土壤坚实度，取平均值。土壤绝对含水率和土壤坚实度测量时，每点位在土壤表层以下分层测量，层间隔分别为 0 cm～10 cm和 10 cm～20 cm，各层检测结果取算数平均值作为该点位的测定结果。在整个试验过程中，测定环境温度和湿度各 3 次并取范围值。

试验样机的技术状态应符合使用说明书的要求，操作者应技术熟练。

5.4.2  试验方法

在使用说明书规定的作业速度下，在测区内作业 1 个行程，测定以下项目：

- 耕深及其稳定性

- 在测区内，沿机组前进方向分别在左、右两侧每隔 2 m 测定 11 个点，按式（1）计算耕深。

aj=i=1nain	(1)

式中：

aj —— 耕深平均值，单位为厘米（cm）；

ai ——第 i 个点的的耕深值，单位为厘米（cm）；

n ——测定点数，n=22。

- 按式（2） ～式（4）计算耕深稳定性。

S=i=1nai−aj2n−1	(2)

V=Saj×100%	(3)

U=1−V	(4)

式中：

S ——耕深标准差，单位为厘米（cm）；

V ——耕深变异系数；

U ——耕深稳定性系数。

- 碎土率

在测区内选1个点，在B×h×50 cm范围内全部取样，计量不大于5 cm土块质量及总土量（其中B为实际耕宽，h为耕深，单位： cm）。以不大于5 cm土块质量占总土量的百分比为碎土率。

- 植被覆盖率

在测区内选 3 个点，取出幅宽内 1 m2的植被，称其质量。按式（5）计算植被覆盖率。

Fb=Wq−WhWq×100%	(5)

式中：

Fb——植被覆盖率；

Wq——耕前植被平均值，单位为克（g）；

Wh——耕后植被平均值，单位为克（g）。

5.4.3  判定规则

适用地区性能试验的全部项目结果均满足表4要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

表4  适用地区性能试验判定表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合格指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕深 | cm | ≥10 |
| 2 | 耕深稳定性 | / | ≥85% |
| 3 | 碎土率 | / | ≥50% |
| 4 | 植被覆盖率 | / | ≥55% |

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

5.5  综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

表5  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查16项（见表2） |  | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 创新性评价 |  | / | 符合本大纲第5.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全装备 |  |  | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
|  | 4 | 安全性能 | 最高行驶速度 | m/s2 | ≤10（写清楚） |
|  |  |  | 驾驶员耳位噪声 | dB（A） | ≤95 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 耕深 |  | cm | ≥10 |
|  | 2 | 耕深稳定性 |  | / | ≥85% |
|  | 3 | 碎土率 |  | / | ≥50% |
|  | 4 | 植被覆盖率 |  | / | ≥55% |

5.5.1  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

5.5.2  涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求的，允许涵盖；否则，不允许涵盖。

- （规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型号名称 | / |  |
|  | 结构型式 | / |  |
|  | 配套发动机型号名称 | / |  |
|  | 配套发动机生产企业 | / |  |
|  | 配套发动机标定功率 | kW |  |
|  | 配套发动机标定转速 | r/min |  |
|  | 配套发动机起动方式 | / |  |
|  | 配套发动机燃油种类 | / |  |
|  | 整机a外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
|  | 作业速度 | m/s |  |
|  | 作业小时生产率 | hm2/(h  m) |  |
|  | 单位作业面积燃油消耗量 | kg/hm2 |  |
|  | 工作幅宽 | mm |  |
|  | 发动机输出传动方式 | / |  |
|  | 刀辊传动方式 | / |  |
|  | 驱动轮传动方式 | / |  |
|  | 刀辊设计转速 | r/min |  |
|  | 刀辊最大回转半径 | mm |  |
|  | 刀辊总安装刀数 | / |  |
|  | 旋耕刀型式 | / |  |
|  | 主离合器型式 | / |  |
|  | 主离合器状态 | / |  |
|  | 驱动轮直径 | mm |  |
|  | 翻倾防护装置 | / |  |

企业负责人：                        （公章）                            年     月     日

- （规范性附录）
创新性材料核查表

企业名称：

创新性材料类型：发明专利□ 实用新型专利□ 科技成果评价报告□ 科技查新报告□ 其他□

创新性技术名称：

颁发机构：                    颁发时间：                文件编号：

| 序号 | 核查项目 | 要求 | 核查结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品与文件资料相关性 | 创新性材料内容与申请产品相关。 |  |  |
|  | 生产企业信息 | 创新性材料申报企业与新产品申请企业的工商注册信息一致。 |  |  |
|  | 新产品创新性技术 | 申请的专项鉴定新产品应用的创新性技术与创新性材料上的创新性技术要一致。 |  |  |
|  | 创新性描述 | 应具有创新性评价内容。 |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |

核查人：                                       确认人：